# EcoSynTech GAS V7.0 ULTIMATE

Phiên bản: 7.0.0 | Ngày: 10.04.2026

Hệ thống Google Apps Script hoàn chỉnh cho IoT nông nghiệp thông minh

# Mục lục

1. Tổng quan hệ thống

2. Tính năng chính

3. QR Code Rendering

4. Advisory Engine (AI nhẹ)

5. Smart Control Engine

6. Telegram Bot

7. Giao tiếp Firmware

8. Cấu hình & Triển khai

9. API Endpoints

10. Sheet Structure

11. Testing Checklist

# 1. Tổng quan hệ thống

EcoSynTech GAS V7.0 là hệ thống Google Apps Script hoàn chỉnh, kế thừa đầy đủ từ V6.5 và nâng cấp toàn diện với:
- QR Code Rendering cho truy xuất nguồn gốc
- Advisory Engine (AI nhẹ) cho cảnh báo sớm
- Smart Control Engine với hysteresis & cooldown
- Telegram Bot Integration
- Firmware Communication Protocol
- Bidirectional Data Flow
- Real-time Notifications

Kiến trúc hệ thống:

ESP32 (Firmware V8.5.0) <--> HTTPS/MQTT <--> GAS V7.0 <--> Google Sheets

|

Telegram Bot

# 2. Tính năng chính

• QR Rendering: Render QR code từ DynamicQR → BatchInfo → Batchsheet/ManualEvents/BatchMedia

• Advisory AI: 12 loại cảnh báo: temp, humidity, soil, light, battery, CO2, pH...

• Smart Control: Rule CRUD, hysteresis, cooldown, action logging

• Telegram Bot: 8 commands: /start, /status, /sensors, /alerts, /batches, /devices, /rules, /help

• Firmware Comm: Bidirectional: sensor_data → commands, HMAC-SHA256 signature

• Caching: CacheService cho sheet data, TTL-based invalidation

# 3. QR Code Rendering

Hàm _renderQrHtml(params) thực hiện:
1. Tìm qr_id trong DynamicQR sheet
2. Suy ra batch_id từ QR
3. Kéo dữ liệu từ BatchInfo, ManualEvents, Batchsheet, BatchMedia
4. Trả về HTML với Bootstrap 5 + Chart.js

Các sheet cần thiết:

• BatchInfo: batch_id, batch_name, crop_type, zone, start_date, end_date, status

• DynamicQR: qr_id, batch_id, created_at, metadata

• Batchsheet: timestamp, device_id, sensor_type, value, zone, batch_id

• ManualEvents: batch_id, event_type, timestamp, operator, notes

• BatchMedia: batch_id, url, media_type, caption, created_at

# 4. Advisory Engine (AI nhẹ)

AdvisoryEngine.analyzeLatestReadings(readings, context) thực hiện:

• TEMP_CRITICAL: Nhiệt độ >= 42°C → Tắt thiết bị, kiểm tra ngay

• TEMP_HIGH: Nhiệt độ >= 38°C → Bật quạt / tăng thông gió

• TEMP_LOW: Nhiệt độ <= 16°C → Bật sưởi / giảm thông gió

• HUM_HIGH: Độ ẩm > 90% → Tăng thông gió

• HUM_LOW: Độ ẩm < 45% → Phun sương / tưới

• SOIL_DRY: Đất khô < 30% → Kích hoạt tưới

• SOIL_WET: Đất quá ẩm > 80% → Tắt tưới, kiểm tra thoát nước

• LOW_BATTERY: Pin yếu < 3.5V → Chuyển chế độ tiết kiệm

• CRITICAL_BATTERY: Pin nguy hiểm < 3.2V → Khẩn cấp: Thay pin

• HIGH_CO2: CO2 > 1000ppm → Tăng thông gió

• PH_LOW: pH < 5.5 → Điều chỉnh pH

• PH_HIGH: pH > 7.5 → Điều chỉnh pH

Tính toán anomaly score:

• Standard deviation > 8: +35 điểm

• Standard deviation > 15: +30 điểm

• Thay đổi đột ngột > 10: +25 điểm

• Offline > 1 giờ: +15 điểm

# 5. Smart Control Engine

SmartControlEngine thực hiện:
• loadRules(): Đọc rules từ sheet Rules
• evaluateRules(readings): Đánh giá điều kiện với hysteresis & cooldown
• executeAction(action, params): Ghi log action

Operators: >, <, >=, <=, ==

Cooldown: 5 giây giữa các lần trigger

Hysteresis mặc định: 2.0

# 6. Telegram Bot

Các commands:

/start: Khởi động bot

/status: Trạng thái hệ thống

/sensors: Dữ liệu cảm biến mới nhất

/alerts: Cảnh báo đang hoạt động

/batches: Lô hàng active

/devices: Thiết bị

/rules: Quy tắc điều khiển

/help: Trợ giúp

# 7. Giao tiếp Firmware

Giao thức: HMAC-SHA256 signature + Nonce chống replay

Payload mẫu gửi từ Firmware:

{"sensor_data": [{"type": "temperature", "value": 28.5, "zone": "zone1"}], "device_id": "ECOSYNTECH0001"}

Commands từ GAS:

• relay1_on, relay1_off, relay2_on, relay2_off...

• reboot - Khởi động lại thiết bị

• set_deep_sleep - Bật/tắt deep sleep

• maintenance_on, maintenance_off

# 8. Cấu hình & Triển khai

Cấu hình Telegram Bot:

1. Tạo bot qua @BotFather

2. Đặt TELEGRAM_BOT_TOKEN trong Script Properties

3. Set webhook: https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/setWebhook?url={WEBHOOK_URL}

4. Thêm chat IDs vào TELEGRAM_ALLOWED_CHATS

Tạo sheets mặc định:

Run createDefaultSheets() để tạo tất cả sheets cần thiết

# 9. API Endpoints

POST /exec - Webhook chính, nhận sensor data, commands

GET /exec?qr={id} - Render QR traceability page

POST /exec - Telegram webhook handler

# 10. Sheet Structure

BatchInfo | DynamicQR | ManualEvents | Batchsheet | BatchMedia | Devices | Rules | Schedules | Alerts | Config | TelegramLog | ActionLog | DeviceMetrics | FirmwareLogs

# 11. Testing Checklist

• Gửi sensor_data → verify {success: true, processed: N}

• Truy cập QR page → verify HTML với batch info

• Test Advisory Engine với readings cực đoan

• Test Smart Control rules trigger

• Test Telegram bot commands

• Verify bidirectional firmware communication

© EcoSynTech 2026 | Version 7.0.0 | 10.04.2026