📦 Phần 1: Chuẩn bị môi trường (chỉ làm một lần)

1. Cài đặt Arduino IDE

- Truy cập arduino.cc/en/software

- Tải bản phù hợp với hệ điều hành (Windows, Mac, Linux).

- Cài đặt như phần mềm bình thường (next → next → finish).

2. Thêm board ESP32 vào Arduino IDE

- Mở Arduino IDE.

- Vào File → Preferences.

- Trong ô Additional Boards Manager URLs, dán đường dẫn sau:

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- Nhấn OK.

- Vào Tools → Board → Boards Manager.

- Gõ từ khóa esp32, tìm esp32 by Espressif Systems → nhấn Install (chờ vài phút).

3. Cài đặt các thư viện cần thiết

Vào Sketch → Include Library → Manage Libraries. Tìm và cài từng thư viện:

| Tên thư viện | Tác giả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ArduinoJson | Benoit Blanchon | Bản 6.x |
| PubSubClient | Nick O'Leary | Bản 2.8+ |
| WiFiManager | tzapu | Bản 2.0+ |
| DHT sensor library | Adafruit | Bản 1.4+ |
| Adafruit ADS1X15 | Adafruit | Bản 1.1+ |
| DallasTemperature | Miles Burton | Bản 3.9+ |
| OneWire | Jim Studt | Bản 2.3+ |

Cách cài: Gõ tên thư viện, tìm đúng tác giả, nhấn Install.

🔌 Phần 2: Kết nối phần cứng

Sơ đồ chân (theo firmware EcoSynTech 5.3 PRO-X)

| Chân ESP32 | Kết nối |
| --- | --- |
| 5 (CS) | SD Card |
| 18 (SCK) | SD Card |
| 23 (MOSI) | SD Card |
| 19 (MISO) | SD Card |
| 21 (SDA) | I2C (ADS1115, BH1750) |
| 22 (SCL) | I2C |
| 33 | DHT22 |
| 32 | DS18B20 |
| 36 | Cảm biến độ ẩm đất (analog) |
| 35 | Cảm biến pin (analog) |
| 26 | Relay 1 |
| 27 | Relay 2 |
| 25 | Relay 3 |
| 14 | Relay 4 |

Lưu ý: Nếu bạn không có đủ cảm biến, vẫn có thể chạy firmware – nó sẽ bỏ qua các giá trị lỗi.

📥 Phần 3: Lấy code firmware và chuẩn bị nạp

1. Tạo một sketch mới

- Mở Arduino IDE.

- File → New (hoặc Ctrl+N).

- Xóa toàn bộ code mặc định.

2. Copy firmware

- Copy toàn bộ code firmware từ tin nhắn trước của tôi (bắt đầu từ /* EcoSynTech Firmware V8.5.0... đến hết).

- Dán vào cửa sổ Arduino IDE.

3. Sửa các thông số cần thiết (nếu bạn muốn dùng secret cố định, không dùng WiFiManager để nhập)

- Tìm dòng: #define DEFAULT_HMAC_SECRET "CHANGE_ME_HMAC_SECRET"

- Thay CHANGE_ME_HMAC_SECRET bằng HMAC_SECRET thật (giống trong Script Properties của GAS).

- Tìm dòng: #define DEFAULT_API_KEY "CHANGE_ME_API_KEY"

- Thay bằng API_KEY thật.

- Tìm dòng: #define DEFAULT_WEBHOOK_URL "https://script.google.com/macros/s/YOUR_WEBAPP_ID/exec"

- Thay bằng URL web app của bạn (lấy từ GAS sau khi deploy).

Mẹo: Bạn có thể để nguyên CHANGE_ME và dùng WiFiManager để nhập sau. WiFiManager sẽ hiện form nhập liệu trên điện thoại, rất tiện.

4. Chọn board và cổng

- Tools → Board → ESP32 → ESP32 Dev Module (hoặc chọn đúng board bạn dùng, ví dụ Node32s, WEMOS D1 R32, ...).

- Tools → Port → chọn cổng COM (Windows) hoặc /dev/cu.usbserial (Mac) – chỉ xuất hiện sau khi cắm USB.

📤 Phần 4: Nạp code vào ESP32

Các bước:

- Cắm ESP32 vào máy tính bằng cáp USB.

- Trong Arduino IDE, nhấn nút → (Upload) hoặc Sketch → Upload.

- Quan sát cửa sổ đen phía dưới (console). Sẽ có dòng Connecting... và sau đó là Leaving... nếu thành công.

- Chờ đến khi hiện Done uploading.

Lỗi thường gặp: Nếu báo Failed to connect to ESP32, bạn hãy nhấn giữ nút BOOT trên board, sau đó nhấn EN rồi thả BOOT – nhiều board cần làm vậy để vào chế độ nạp.

📱 Phần 5: Cấu hình WiFiManager lần đầu (cực kỳ quan trọng)

Sau khi nạp thành công, ESP32 sẽ khởi động và phát một mạng WiFi có tên EcoSynTech-Setup với mật khẩu password.

Bước 1: Kết nối vào mạng cấu hình

- Trên điện thoại (hoặc máy tính), mở WiFi.

- Tìm mạng EcoSynTech-Setup → kết nối.

- Nhập mật khẩu: password.

Bước 2: Truy cập cổng cấu hình

- Trình duyệt sẽ tự động mở một trang (nếu không, hãy mở trình duyệt và gõ địa chỉ 192.168.4.1).

- Bạn sẽ thấy giao diện WiFiManager.

Bước 3: Điền thông tin

- Nhấn Configure WiFi.

- Chọn mạng WiFi nhà bạn (2.4GHz – ESP32 không hỗ trợ 5GHz).

- Nhập mật khẩu WiFi.

- Cuộn xuống dưới, bạn sẽ thấy các tham số bổ sung:

  - Device ID – mặc định ECOSYNTECH0001 – bạn có thể đổi thành tên thiết bị (ví dụ ESP32_GREENHOUSE_01).

  - Device Name – tên hiển thị (tuỳ chọn).

  - Webhook URL – URL của GAS web app (bắt buộc).

  - Config/Command URL – thường giống Webhook URL.

  - HMAC Secret – secret đã đặt trong GAS Script Properties.

  - OTA URL – URL OTA (có thể giống Webhook URL nếu backend hỗ trợ).

  - API Key – API key từ GAS.

  - SD Enabled – 1 nếu có thẻ SD, 0 nếu không.

  - Deep Sleep Enabled – 0 (tắt) nếu bạn muốn thiết bị chạy liên tục.

  - Deep Sleep Seconds – bỏ qua.

  - Push Interval Seconds – chu kỳ gửi dữ liệu lên cloud (giây), ví dụ 3600 (1 giờ).

- Nhấn Save.

- ESP32 sẽ khởi động lại, kết nối vào WiFi nhà bạn, và bắt đầu gửi dữ liệu.

🔍 Phần 6: Kiểm tra hoạt động

1. Xem log qua Serial Monitor

- Trong Arduino IDE, chọn Tools → Serial Monitor.

- Chọn baudrate 115200.

- Bạn sẽ thấy log chi tiết: kết nối WiFi, NTP, load rules, gửi cảm biến, heartbeat...

2. Kiểm tra trên Google Sheets

- Mở spreadsheet chính (SPREADSHEET_ID).

- Vào sheet SensorReadings – sẽ thấy dữ liệu từ thiết bị.

- Vào sheet Devices – cột last_seen được cập nhật.

3. Kiểm tra Web App

- Gửi GET request: [WEBAPP_URL]?action=ping&api_key=YOUR_API_KEY

- Phải trả về {"ok":true,...}.

🛠 Phần 7: Xử lý lỗi thường gặp

| Lỗi | Nguyên nhân | Cách sửa |
| --- | --- | --- |
| Failed to connect to ESP32 | Không vào chế độ nạp | Nhấn BOOT → EN → thả BOOT |
| Board not found | Chưa cài driver CP210x/CH340 | Tải driver tương ứng |
| [HTTP] POST failed code=401 | API_KEY sai | Kiểm tra API_KEY trong GAS Script Properties |
| [RULES] HMAC invalid | HMAC_SECRET không khớp | Đồng bộ secret giữa firmware và GAS |
| [NTP] sync failed | Không có internet | Kiểm tra WiFi, hoặc thiết bị chưa được cấu hình đúng |
| WebApp trả lỗi Device not allowed | device_id chưa có trong sheet Devices | Thêm dòng vào sheet Devices với status = active |

📌 Tóm tắt quy trình nhanh

- Cài Arduino IDE + ESP32 + thư viện.

- Kết nối phần cứng (tối thiểu cần cấp nguồn, có thể bỏ cảm biến).

- Copy firmware vào Arduino IDE.

- Sửa thông số cố định (nếu muốn bỏ qua WiFiManager) hoặc để mặc định.

- Chọn board và cổng, nhấn Upload.

- Sau khi upload, kết nối vào WiFi EcoSynTech-Setup.

- Vào 192.168.4.1, nhập thông tin WiFi và cấu hình.

- Mở Serial Monitor để theo dõi.

- Kiểm tra dữ liệu trên Google Sheets.