Dưới đây là toàn bộ tài liệu thiết kế PCB hoàn chỉnh, mới tinh từ A đến Z cho EcoSynTech V5.4 PRO-X, kích thước 200x150mm, với tất cả các yêu cầu đã được tối ưu: terminal 5.08mm, dễ thay thế cảm biến, bố trí rộng rãi, ghi rõ linh kiện dễ hỏng.

YÊU CẦU THIẾT KẾ PCB VÀ GIA CÔNG – ECO SYNTECH V5.4 PRO-X (FULL SPEC, 200x150mm)

Ngày: 04/04/2026

Phiên bản: 5.4 – Final

Tên bảng mạch: EcoSynTech V5.4 PRO-X (in trên lớp silkscreen)

Kích thước PCB: 200mm x 150mm (ưu tiên, có thể dung sai ±1mm)

Mục đích: Thuê thiết kế schematic + layout, gia công PCB trần, cung cấp linh kiện, hàn SMD, phủ conformal coating, và lắp ráp vỏ IP67 (tùy chọn).

Điểm nhấn chính:

· Dễ dàng thay thế cảm biến ngoài đồng nhờ terminal block 5.08mm vít siết cho tất cả cảm biến.

· Bố trí terminal sát mép PCB, hướng vít ra ngoài, vặn ốc bằng tay không.

· Ghi rõ chức năng từng chân, linh kiện dễ hỏng (cầu chì, trở hạn dòng, TVS, relay).

· Kích thước lớn (200x150mm) tạo không gian thoải mái, dễ bảo trì.

A. TỔNG QUAN SẢN PHẨM

· Tên sản phẩm: EcoSynTech 5.4 PRO-X – Bộ điều khiển IoT HUB trung tâm.
đa cảm biến dễ thay thế.

· Chức năng:

· Điều khiển 4 relay onboard (tiếp điểm 10A, 250VAC).

· Đọc cảm biến: DHT22 (nhiệt độ/độ ẩm không khí), DS18B20 (nhiệt độ nước/đất), độ ẩm đất (điện dung hoặc điện trở), 4 kênh analog (pH, TDS, DO, …) qua ADS1115.

· Giao tiếp I2C mở rộng (màn hình OLED, cảm biến BME280, …).

· Ghi dữ liệu lên MicroSD (FAT32).

· Nạp firmware qua USB (CP2102 + auto-reset).

· Điều kiện hoạt động: Ngoài trời, vỏ IP67, chống sét lan truyền cấp 3 (theo IEC 61000-4-5), chống cắm nhầm 220V AC.

· Số lượng dự kiến: 5 bộ (prototype), sau đó 50-100 bộ.

B. NETLIST CHI TIẾT (KẾT NỐI TỪNG CHÂN) – ĐẦY ĐỦ

Quy ước net (tín hiệu):

Net Mô tả

GND_PWR Ground nguồn (đầu vào, buck, relay công suất)

GND_CTRL Ground tín hiệu (ESP32, cảm biến, I2C, ADS1115)

GND_RELAY Ground riêng cho 4 relay onboard (nối với GND_PWR tại 1 điểm gần tụ C5)

+5V_MAIN Nguồn 5V từ MP1584_5V

+5V_RELAY Nhánh riêng từ +5V_MAIN cho relay

+3V3_MAIN Nguồn 3.3V từ MP1584_3V3

+3V3_ESP Sau ferrite bead, cấp cho ESP32 và cảm biến

VIN_12V_IN 12V đầu vào từ TB1

VIN_12V_FUSED Sau cầu chì F1

VIN_12V_SURGE Sau GDT1, MOV1, L1

VIN_PROTECTED Sau TVS D9 và MOSFET chống ngược.

1. Khối nguồn & bảo vệ đầu vào (chống sét 3 cấp + chống 220V)

Ref Linh kiện Footprint Kết nối

TB1 Terminal block 2P 5.08mm (vít) CONN_TB_5.08_2P Pin1 → GND_PWR, Pin2 → VIN_12V_IN

F1 Cầu chì ống 1A 250V (5x20mm) + đế FUSE_HOLDER_5x20 (1) → VIN_12V_IN, (2) → VIN_12V_FUSED

GDT1 GDT 90V (2R-90L) DIP_2P_7.5mm (1) → VIN_12V_FUSED, (2) → GND_PWR

MOV1 Varistor 14D201K DISC_14MM (1) → VIN_12V_FUSED, (2) → GND_PWR

R_series Điện trở cầu chì 10Ω 1W 2512 hoặc AXIAL_0.5W (1) → VIN_12V_FUSED, (2) → NODE_MOV_GDT

MOV2 Varistor 14D201K DISC_14MM (1) → NODE_MOV_GDT, (2) → GND_PWR

GDT2 GDT 90V DIP_2P_7.5mm (1) → NODE_MOV_GDT, (2) → GND_PWR

L1 Cuộn cảm 100µH 2A (bão hòa ≥5A) RADIAL_8x10 (1) → NODE_MOV_GDT, (2) → VIN_12V_SURGE

D9 TVS SMBJ24A (24V) DO-214AA K → VIN_12V_SURGE, A → GND_PWR

Q1 MOSFET P-Channel DMP3056L SOT-23 S → VIN_12V_SURGE, D → VIN_PROTECTED, G → GATE_PROTECT

Rg1 100kΩ 1% 0805 0805 GATE_PROTECT → GND_PWR

Rg2 100kΩ 1% 0805 0805 GATE_PROTECT → VIN_12V_SURGE

C5 Tụ hóa 470µF 25V (Low-ESR, 105°C) DIP_8x11.5 (+) → VIN_PROTECTED, (-) → GND_PWR

2. Nguồn 12V → 5V (MP1584_5V)

Ref Linh kiện Footprint Kết nối

U4_5V MP1584EN-LF-Z SOIC-8E VIN(2) → VIN_PROTECTED, GND(4) → GND_PWR, SW(3) → L_5V-1, FB(6) → điểm giữa R_FB1_5V & R_FB2_5V, EN(7) → EN_5V-1, BST(1) → BST_C_5V-1

C_IN_5V 22µF 50V X7R 1210 1210 (+) → VIN_PROTECTED, (-) → GND_PWR

C_IN_HF_5V 0.1µF 50V X7R 0805 0805 (+) → VIN_PROTECTED, (-) → GND_PWR

L_5V 10µH 4A DCR<30mΩ SMD_6x6 (1) → SW, (2) → +5V_MAIN

C_OUT_5V 22µF 16V X7R 1210 1210 (+) → +5V_MAIN, (-) → GND_PWR

C_OUT_HF_5V 0.1µF 16V X7R 0805 0805 (+) → +5V_MAIN, (-) → GND_PWR

R_FB1_5V 10kΩ 1% 0805 0805 FB → GND_PWR

R_FB2_5V 40.2kΩ 1% 0805 0805 FB → +5V_MAIN

EN_5V 100kΩ 1% 0805 0805 EN(7) → VIN_PROTECTED

BST_C_5V 100nF 25V X7R 0603 0603 BST(1) ↔ SW(3)

3. Nguồn 5V → 3.3V (MP1584_3V3)

Ref Linh kiện Footprint Kết nối

U4_3V3 MP1584EN-LF-Z SOIC-8E VIN(2) → +5V_MAIN, GND(4) → GND_PWR, SW(3) → L_3V3-1, FB(6) → điểm giữa R_FB1_3V3 & R_FB2_3V3, EN(7) → EN_3V3-1, BST(1) → BST_C_3V3-1

C_IN_3V3 22µF 16V X7R 1210 1210 (+) → +5V_MAIN, (-) → GND_PWR

C_IN_HF_3V3 0.1µF 16V X7R 0805 0805 (+) → +5V_MAIN, (-) → GND_PWR

L_3V3 10µH 4A SMD_6x6 (1) → SW, (2) → +3V3_MAIN

C_OUT_3V3 22µF 10V X7R 1210 1210 (+) → +3V3_MAIN, (-) → GND_PWR

C_OUT_HF_3V3 0.1µF 10V X7R 0805 0805 (+) → +3V3_MAIN, (-) → GND_PWR

R_FB1_3V3 10kΩ 1% 0805 0805 FB → GND_PWR

R_FB2_3V3 31.6kΩ 1% 0805 0805 FB → +3V3_MAIN

EN_3V3 100kΩ 1% 0805 0805 EN(7) → +5V_MAIN

BST_C_3V3 100nF 25V 0603 0603 BST(1) ↔ SW(3)

FB1 Ferrite bead 120Ω@100MHz 0805 (1) → +3V3_MAIN, (2) → +3V3_ESP

C_ESP_10uF 10µF 10V X7R 0805 0805 (+) → +3V3_ESP, (-) → GND_CTRL

C_ESP_0.1uF 0.1µF 10V X7R 0805 0805 (+) → +3V3_ESP, (-) → GND_CTRL

4. ESP32 Core (module 38 chân)

· Module: ESP32-WROOM-32 (38 chân) dạng socket hoặc hàn trực tiếp.

· Chân VDD3.3 → +3V3_ESP; GND → GND_CTRL.

· EN → R_EN 10k → +3V3_ESP và SW2 (RESET) → GND_CTRL.

· IO0 (BOOT) → R_BOOT 10k → +3V3_ESP và SW1 (BOOT) → GND_CTRL.

· IO1 (U0TXD) → CP2102 RX.

· IO3 (U0RXD) → CP2102 TX.

· IO21 (I2C_SDA) → pull-up 4.7k → +3V3_ESP, và qua R_limit_SDA 22Ω → SDA_EXT, cũng nối đến ADS1115 SDA.

· IO22 (I2C_SCL) → pull-up 4.7k → +3V3_ESP, và qua R_limit_SCL 22Ω → SCL_EXT, cũng nối đến ADS1115 SCL.

· IO33 (DHT22_DATA) → qua R_limit_DHT 100Ω → J7_5P-3; pull-up 4.7k; TVS SMBJ5.0A → GND_CTRL.

· IO32 (DS18B20_DATA) → qua R_limit_DS 100Ω → J8_5P-3; pull-up 4.7k; TVS SMBJ5.0A → GND_CTRL.

· IO36 (SOIL_ADC) → qua R_limit_soil 1kΩ → J6_5P-3; C_SOIL 100nF → GND_CTRL; TVS SMBJ5.0A → GND_CTRL.

· IO35 (BAT_ADC) → từ cầu phân áp R_TOP_BAT 100k, R_BOT_BAT 33k, C_BAT 100nF.

· IO26 → RELAY1_CTRL qua R_B1 1k → Q1 base.

· IO27 → RELAY2_CTRL qua R_B2 1k → Q2 base.

· IO25 → RELAY3_CTRL qua R_B3 1k → Q3 base.

· IO14 → RELAY4_CTRL qua R_B4 1k → Q4 base.

· IO5 → SD_CS, IO18 → SD_SCK, IO23 → SD_MOSI, IO19 → SD_MISO.

· Các chân còn lại: NC.

· Nút BOOT, RESET: 1 chân nối GND, chân còn lại nối BOOT/EN.

5. Mạch nạp USB–UART (CP2102 + auto-reset)

Ref Linh kiện Footprint Kết nối

J_USB Micro-USB (Type B) USB_MICRO_B VBUS → USB_5V, D+/D- → ESD_USB, GND → GND_CTRL

F_USB PTC 0.5A (MF-R050) RADIAL_D5 (1) → USB_5V, (2) → D_USB anode

D_USB 1N5819 Schottky DO-214AC A → USB_5V (sau PTC), K → +5V_MAIN

ESD_USB USBLC6-2 SOT-23-6 I/O1, I/O2 → D+/D-, GND → GND_CTRL, VCC → +5V_MAIN

U8 CP2102-GMR QFN-28 VCC → +5V_MAIN, GND → GND_CTRL, TXD → UART_RX0, RXD → UART_TX0, DTR → Q_auto1 base (qua 1k), RTS → Q_auto2 base (qua 1k)

Q_auto1, Q_auto2 BC847 NPN SOT-23 B → 1k từ DTR/RTS, E → GND_CTRL, C → BOOT / EN

R_base1, R_base2 1kΩ 1% 0805 0805

6. Relay onboard (4 kênh) & terminal tải – giữ nguyên

Mỗi kênh gồm:

· Relay SRD-05VDC-SL-C (5V), transistor S8050, diode 1N4148, R_B 1k.

· Terminal tải: 4 cái CONN_TB_5.08_3P (K1_TERM..K4_TERM) bố trí sát cạnh dưới.

· +5V_RELAY lấy từ +5V_MAIN, trace rộng ≥1mm. GND_RELAY nối GND_PWR tại một điểm gần C5.

7. Cảm biến trực tiếp – TERMINAL 5.08MM (vít siết)

Cảm biến Terminal Chân 1 Chân 2 Chân 3 Linh kiện bảo vệ

DHT22 J7_5P (3P 5.08mm) +3V3_ESP GND_CTRL DHT22_RAW (→ GPIO33 qua R_limit_DHT 100Ω) R3=4.7k pull-up, TVS D2

DS18B20 J8_5P (3P 5.08mm) +3V3_ESP GND_CTRL DS18B20_RAW (→ GPIO32 qua R_limit_DS 100Ω) R4=4.7k pull-up, TVS D3

Độ ẩm đất J6_5P (3P 5.08mm) +3V3_ESP GND_CTRL SOIL_RAW (→ GPIO36 qua R_limit_soil 1kΩ) C_SOIL 100nF, TVS D_soil

Đo pin J_BAT (2P 5.08mm) VIN_12V_FUSED GND_CTRL (đi qua cầu phân áp 100k/33k vào GPIO35) C_BAT 100nF

Lưu ý: Nếu cảm biến yêu cầu 5V, có thể thay jumper nguồn hoặc sửa netlist (không bắt buộc trong bản này).

8. ADS1115 & terminal analog J11_5P (6 chân 5.08mm)

· U9 ADS1115 (MSOP-8): VDD → +3V3_ESP, GND → GND_CTRL, SDA → I2C_SDA, SCL → I2C_SCL, ADDR → GND_CTRL (địa chỉ 0x48).

· C_ADSVDD: 0.1µF + 10µF (0805) sát VDD.

· Terminal J11_5P (6P 5.08mm) bố trí cạnh trên:

· Chân 1: +3V3_ESP

· Chân 2: GND_CTRL

· Chân 3: ADS_A0_RAW → qua R_limit_A0 1k → U9-A0, TVS D_A0 (SMBJ5.0A)

· Chân 4: ADS_A1_RAW → tương tự A1

· Chân 5: A2

· Chân 6: A3

Các điện trở 1k đặt sát J11_5P, TVS đặt sát U9.

9. I2C bus mở rộng – terminal J10_5P (4P 5.08mm)

· Pull-up chính: R1=R2=4.7k (I2C_SDA, I2C_SCL → +3V3_ESP).

· Bảo vệ: R_limit_SDA = R_limit_SCL = 22Ω (nối tiếp từ I2C_SDA/SCL đến SDA_EXT/SCL_EXT).

· TVS D_SDA, D_SCL (SMBJ5.0A) từ I2C_SDA/SCL phía ESP → GND_CTRL.

· Terminal J10_5P (4P 5.08mm):

· Chân 1: +3V3_ESP

· Chân 2: GND_CTRL

· Chân 3: SDA_EXT

· Chân 4: SCL_EXT

· Terminal J_RELAY_EXT (6P 5.08mm) (giữ nguyên):

· 1: +5V_MAIN, 2: GND_CTRL, 3: SDA_EXT, 4: SCL_EXT, 5: NC, 6: NC.

10. SD Card – giữ nguyên

Khe MicroSD push-push: VCC → +3V3_ESP, GND → GND_CTRL, CS → GPIO5 (có thể pull-up 10k), SCK → GPIO18, MOSI → GPIO23, MISO → GPIO19.

C. BOM (BILL OF MATERIALS) CHO 1 BỘ – CẬP NHẬT ĐẦY ĐỦ

Loại linh kiện Số lượng Giá trị / Mã Ghi chú (linh kiện dễ hỏng, nên có sẵn để thay)

Điện trở 0805 1% ~45 100k, 4.7k, 1k, 100Ω, 22Ω, 10k, 33k, 40.2k, 31.6k, 10Ω 1W R_limit (100Ω,1k,22Ω) dễ cháy nếu cắm sai, nên mua dự phòng

Tụ gốm X7R 125°C ~30 100nF, 10µF, 22µF (1210), 0.1µF

Tụ hóa 1 470µF 25V Dễ hỏng nếu quá áp, thay loại 105°C

Diode (1N4148, 1N5819) 5  1N4148 dễ chết nếu relay kẹt

TVS SMBJ5.0A 11 5.0V Dễ hỏng nếu sét đánh, cần thay thế

TVS SMBJ24A 1 24V

GDT 90V 2 2R-90L

MOV 14D201K 2

Cầu chì ống 1A 250V (5x20mm) 1  Dễ đứt nhất, nên mua dự phòng

PTC 0.5A (MF-R050) 1

Điện trở cầu chì 10Ω 1W 1

Cuộn cảm 100µH 2A 1

Cuộn cảm 10µH 4A 2

Transistor S8050 4  Dễ chết nếu relay ngắn mạch

Transistor BC847 2

MOSFET DMP3056L 1

MP1584EN 2

CP2102-GMR 1

ADS1115 1

USBLC6-2 1

ESP32-WROOM-32 (38 chân) 1

Relay SRD-05VDC-SL-C 4  Dễ hỏng tiếp điểm khi quá tải, thay relay 10A

Terminal block 5.08mm 2P 2 TB1, J_BAT

Terminal block 5.08mm 3P 7 J7_5P, J8_5P, J6_5P, K1..K4 Thay thế dễ dàng nếu vít hỏng

Terminal block 5.08mm 4P 1 J10_5P

Terminal block 5.08mm 6P 2 J11_5P, J_RELAY_EXT

Khe MicroSD 1

Nút nhấn 6x6mm 2 BOOT, RESET

Ferrite bead 120Ω 1

Đầu USB Micro (cắm cáp) 1

D. YÊU CẦU LAYOUT PCB (BỐ TRÍ TỐI ƯU CHO VẶN ỐC, KÍCH THƯỚC 200X150MM)

D1. Kích thước và công nghệ PCB

· Kích thước: 200mm x 150mm (±1mm).

· Số lớp: 2 (có thể 4 lớp nếu cần, báo giá riêng).

· Độ dày: 1.6mm, đồng 1 oz.

· Bề mặt: HASL không chì (ENIG tùy chọn).

· Màu: Xanh lá (tiêu chuẩn) hoặc đen.

· Rãnh cắt: Có rãnh cách ly 2mm giữa vùng relay tải và vùng điều khiển.

D2. Bố trí tổng thể (nhìn từ trên xuống, cạnh dưới là cạnh có USB)

Cạnh trên (200mm) – Các terminal cảm biến (hướng vít ra ngoài):

[ J7_5P ] [ J8_5P ] [ J6_5P ] [ J11_5P ] [ J10_5P ]

DHT22    DS18B20   Soil     ADS1115   I2C ext

(khoảng cách giữa các terminal: 5mm, cách mép trên 5mm)

Cạnh trái (150mm):

- J_RELAY_EXT (6P) đặt phía dưới, sát mép trái

- Micro USB (J_USB) sát mép dưới, góc trái

Cạnh phải (150mm):

- Khe MicroSD (khoảng giữa)

- Nút BOOT, RESET (phía trên)

Cạnh dưới (200mm):

[ TB1 ] [ J_BAT ] [ K1_TERM ] [ K2_TERM ] [ K3_TERM ] [ K4_TERM ]

12V-in  Pin      Relay1    Relay2    Relay3    Relay4

(cách mép dưới 5mm)

Trung tâm PCB:

- Khối nguồn MP1584_5V và MP1584_3V3 (gần TB1)

- ESP32 module (trung tâm)

- ADS1115 (gần J11_5P)

- 4 relay onboard (gần K1..K4)

- Mạch bảo vệ GDT/MOV (gần TB1, có rãnh cách ly 2mm)

D3. Yêu cầu chi tiết bố trí

· Rãnh cách ly 2mm giữa vùng relay tải (có thể đấu 220V) và vùng điều khiển.

· Các điện trở hạn dòng (100Ω, 1k, 22Ω) đặt sát terminal block (cách < 5mm).

· TVS (SMBJ5.0A) đặt ngay sát chân ESP32 hoặc ADS1115 (sau điện trở hạn dòng).

· Tụ lọc 100nF cho mỗi đường analog đặt gần chân ADC.

· Test point Φ1mm: GND_CTRL, +3V3_ESP, +5V_MAIN (gần ESP32).

· 4 lỗ vít M3 Φ3.2mm (không mạ) ở 4 góc, cách mép 5mm.

D4. Yêu cầu về silkscreen (in chữ trắng)

· Tên bảng: EcoSynTech V5.4 PRO-X (to, rõ, góc trên cùng hoặc giữa).

· Trên mỗi terminal: ghi tên cảm biến (DHT22, DS18B20, SOIL, ADS1115, I2C).

· Dưới mỗi chân: ghi số và tín hiệu (1:VCC, 2:GND, 3:SIG; với J11: 1:VCC,2:GND,3:A0,4:A1,5:A2,6:A3).

· Cạnh cầu chì: F1 1A 250V – THAY THẾ ĐÚNG LOẠI

· Cạnh relay: RELAY 5V – KIỂM TRA TIẾP ĐIỂM

· Cạnh TVS: TVS 5.0A – BẢO VỆ ESD

· Cạnh điện trở hạn dòng: R_LIMIT – THAY CÙNG GIÁ TRỊ

· Cạnh nút nhấn: BOOT / RESET

D5. Vùng che chắn cho conformal coating

· Vẽ khung "CONFORMAL_COATING_EXCLUDE" bao quanh:

· Tất cả terminal block (phần vít và lỗ cắm dây)

· Khe MicroSD

· Đầu USB

· Nút bấm BOOT/RESET

· Socket ESP32 (nếu dùng socket)

· Phần còn lại phủ acrylic 2 mặt, độ dày 50-70µm.

E. YÊU CẦU GIA CÔNG & LINH KIỆN

· PCB trần: FR-4 TG150, có rãnh cắt, test flying probe 100%.

· Linh kiện: Cung cấp đúng BOM, nguồn gốc rõ ràng, cấm hàng giả.

· Gia công hàn: Reflow SMD, AOI, hàn tay linh kiện cắm (terminal, relay, header). Vệ sinh sạch flux.

· Phủ conformal coating: Acrylic, che chắn đúng vùng, độ dày 50-70µm.

· Lắp ráp vỏ (tùy chọn): Vỏ hộp IP67 (kích thước ≥ 220x170x60mm), có gia công lỗ cho terminal, USB, khe SD, nút bấm. Đảm bảo terminal lộ ra ngoài để vặn ốc mà không cần tháo nắp.

F. BÀN GIAO & BẢO HÀNH

Đầu ra bắt buộc:

· Schematic (nguồn KiCad/Altium + PDF)

· Layout (nguồn + Gerber RS-274X + Excellon drill)

· BOM (Excel có mã nhà sản xuất)

· Pick-and-place (CSV)

· 3D STEP model

· Báo cáo DRC, báo cáo test điện

· 10 board đã hàn, phủ coating, test nguồn và I2C cơ bản (có thể kèm vỏ)

Bảo hành: 6 tháng cho lỗi thiết kế, linh kiện, hàn. Không bảo hành hư hỏng do cắm nhầm nguồn, sét đánh trực tiếp, hoặc tác động cơ học.

G. ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT (NDA) – ÁP DỤNG

1. Tất cả tài liệu, netlist, BOM, sơ đồ, layout, thông số, giá thành, kế hoạch kinh doanh liên quan đến EcoSynTech V5.4 PRO-X là bí mật của Bên A.

2. Bên B cam kết không tiết lộ, sao chép, phân phối, hoặc sử dụng cho mục đích nào khác ngoài thực hiện hợp đồng.

3. Chỉ cho phép nhân viên trực tiếp tham gia dự án tiếp cận thông tin, và những nhân viên đó cũng phải cam kết bảo mật.

4. Sau khi kết thúc hợp đồng, Bên B phải trả lại hoặc tiêu hủy tất cả tài liệu bảo mật theo yêu cầu của Bên A.

5. Vi phạm bị phạt 300% giá trị hợp đồng và bồi thường thiệt hại thực tế.

6. Thời hạn bảo mật: vô thời hạn.

H. BÁO GIÁ & TIẾN ĐỘ

Vui lòng báo giá chi tiết các hạng mục:

· Thiết kế schematic + layout (trọn gói)

· PCB trần 05 cái (đơn giá mỗi cái)

· Linh kiện theo BOM cho 10 bộ

· Gia công hàn + phủ conformal coating cho 10 bộ

· Lắp ráp vỏ (nếu nhận)

· Thời gian giao hàng (từng giai đoạn)

· Chi phí vận chuyển

Hạn nhận báo giá: …/…/2026

Liên hệ: Tạ Quang Thuận

số điện thoại: 0985438373

email: kd.ecosyntech@gmail.com

Xác nhận của bên nhận thầu (sau khi thương lượng sẽ ký hợp đồng chính thức):

Tôi đã đọc và hiểu toàn bộ yêu cầu trên, cam kết thực hiện đúng netlist, bảo mật tuyệt đối, và bàn giao đầy đủ hồ sơ.

Ngày … tháng … năm 2026

Đại diện bên nhận thầu

(Ký tên)